Technischer Teil der Praesentation

Vom WiGLE-Datensatz bis zum Laufweg-Vergleich

Projekt: WiFi-basierte Outdoor-Lokalisierung
Repository: 2026_ss_se_wifi_team2

Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument beschreibt Schritt f?r Schritt den technischen Ablauf, der zum Laufweg-Vergleich in der App fuehrt. Dazu enthaelt es einfache Folientitel, die zustaendigen Python-Dateien, die bearbeiteten Daten und einen Layoutvorschlag f?r die PowerPoint-Praesentation.

# 1. Technischer Gesamt?berblick

Der technische Teil sollte als klare Verarbeitungskette erzaehlt werden. Jede Folie beantwortet dieselben Fragen: Was passiert hier, warum ist das noetig, welcher Code ist zustaendig und welche Datei entsteht daraus?

| Rohdaten | Bereinigung | Router sch?tzen | WLAN-Route | Map-Matching | Vergleich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WiGLE CSV OSM | WIFI filtern Scans bilden | RSSI-Kreise AP-Positionen | WKNN Glaettung | GPS und WLAN auf Wege | Fehler in m App-Karte |

Merksatz f?r die Praesentation: GPS wird im Laufweg-Vergleich als Referenz genutzt. Die WLAN-Route entsteht aus WLAN-Mustern, vorbereiteten Kalibrierungsdaten und OSM-Wegeinformationen.

# 2. Ausfuehrliche technische Foliengliederung

## 1. Rohdaten aus WiGLE einlesen

Einfacher Zweck: Die Messdatei wird korrekt in Python geladen.

| Was wird gemacht? | Die WiGLE-CSV aus data/raw/ wird geladen. Die zusaetzliche WiGLE-Metazeile wird erkannt. Die echte Headerzeile wird als Tabellenkopf verwendet. Die Daten werden an die Pipeline weitergegeben. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/load_wifi_csv.py main.py als Einstieg der Pipeline |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/raw/WigleWifi_20260408161721.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Noch keine finale CSV; gelesene Rohdaten werden intern weitergegeben. |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Rohdaten aus WiGLE einlesen

Links: Mini-Screenshot/CSV-Symbol

Rechts: 4 kurze Schritte

Unten: zustaendige Datei src/load_wifi_csv.py

Sprechtext: Hier erkl?ren wir, dass schon der Import wichtig ist, weil WiGLE keine ganz normale CSV ohne Zusatzzeile liefert.

## 2. WLAN-Messdaten bereinigen

Einfacher Zweck: Aus gemischten Rohdaten werden saubere WLAN-Daten.

| Was wird gemacht? | Nur Eintraege mit Type = WIFI bleiben erhalten. Ung?ltige Zeitstempel wie 1970-01-01 werden entfernt. Zeilen ohne SSID, BSSID oder RSSI werden entfernt. Spaltennamen werden in ein internes Schema gebracht. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/preprocess_wifi_data.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | Geladene WiGLE-Rohdaten data/raw/WigleWifi_20260408161721.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/wifi_scans_clean.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: WLAN-Messdaten bereinigen

Drei Filter als Icons: WIFI, Zeit, Pflichtfelder

Kleine Tabelle: WiGLE-Spalte -> interne Spalte

Sprechtext: Der Professor soll erkennen: Wir rechnen nicht direkt auf Rohdaten, sondern schaffen erst eine verlaessliche Arbeitsgrundlage.

## 3. Ein WLAN-Netz eindeutig erkennen

Einfacher Zweck: Ein Router/Access Point wird nicht nur ?ber den Namen erkannt.

| Was wird gemacht? | SSID allein reicht nicht, weil Namen wie eduroam mehrfach vorkommen koennen. BSSID/MAC allein ist technisch, aber ohne Netzwerknamen schwerer verstaendlich. Darum wird SSID + BSSID als network_id verwendet. Diese network_id ist die zentrale Netzwerkeinheit im Projekt. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/preprocess_wifi_data.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | network_id-Spalte in wifi_scans_clean.csv network_id in network_observations.csv network_id in network_summary.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Ein WLAN-Netz eindeutig erkennen

Visual: SSID + BSSID -> network_id

Kurzes Beispiel mit eduroam + MAC-Adresse

Sprechtext: Das ist eine der wichtigsten Modellierungsentscheidungen. Ohne sie wuerden mehrere Access Points mit gleichem Namen vermischt.

## 4. Einzelne WLAN-Zeilen zu Scans zusammenfassen

Einfacher Zweck: Aus vielen Einzelzeilen wird ein Messzeitpunkt mit WLAN-Fingerabdruck.

| Was wird gemacht? | Ein Scan besteht aus mehreren sichtbaren WLAN-Netzen zu einem Zeitpunkt. Jeder Scan bekommt eine scan_id. Pro Scan werden Zeit, Position und sichtbare Netzwerke zusammengefasst. Damit kann sp?ter die Route punktweise verglichen werden. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/preprocess_wifi_data.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/scan_summary.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Einzelne WLAN-Zeilen zu Scans zusammenfassen

Visual: mehrere AP-Zeilen -> ein Scan-Kasten

Unten: scan_id als technischer Schluessel

Sprechtext: Ein Laufweg besteht nicht aus einzelnen Routerzeilen, sondern aus einer zeitlichen Folge von Scans.

## 5. Signalstaerke in einen Radius umrechnen

Einfacher Zweck: RSSI wird als grobe Entfernungsidee nutzbar gemacht.

| Was wird gemacht? | RSSI beschreibt die Signalstaerke in dBm. Starkes Signal bedeutet meistens kleinerer Abstand. Schwaches Signal bedeutet meistens gr??erer Abstand. Daraus wird ein unsicherer Radius berechnet. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/localization_logic.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | RSSI-Werte aus data/processed/wifi_scans_clean.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Radiuswerte f?r Router-Sch?tzung Radiuswerte f?r Standort-Sch?tzung Radiuskreise in der App |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Signalstaerke in Radius umrechnen

Visual: -50 dBm -> kleiner Kreis, -80 dBm -> grosser Kreis

Hinweis: keine exakte Distanz

Sprechtext: RSSI ist wie Lautstaerke. Es ist verrauscht, aber als grobe Richtung f?r Naehe und Entfernung brauchbar.

## 6. Router-Standorte aus WLAN-Messungen sch?tzen

Einfacher Zweck: Wir finden, wo ein Router ungefaehr stehen koennte.

| Was wird gemacht? | F?r eine SSID+BSSID werden alle Messpunkte gesammelt. Jeder Messpunkt liefert GPS-Position, RSSI und Radius. Um jeden Messpunkt entsteht ein Kreis. Die Software sucht den Punkt, der am besten zu allen Kreisen passt. Router werden nicht auf Stra?en gesnappt, weil sie in Gebaeuden liegen koennen. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/localization_logic.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv data/processed/network_observations.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/network_observations.csv data/processed/network_summary.csv data/processed/triangulated_access_points.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Wo stehen die Router ungefaehr?

Visual: drei Messpunkte mit Kreisen -> gesch?tzter Routerpunkt

Unten: Ergebnisdatei triangulated_access_points.csv

Sprechtext: Das ist die Router-Standort-Sch?tzung. Wichtig ist die Formulierung ungefaehr, weil RSSI keine exakte Vermessung ist.

## 7. Pr?fen, wie gut die Router-Sch?tzung ist

Einfacher Zweck: Nicht jeder gesch?tzte Router ist gleich verlaesslich.

| Was wird gemacht? | Mindestens 3 Scans sind die Mindestbedingung f?r eine regulaere Sch?tzung. Zus?tzlich wird gepr?ft, wie gut die Kreise zusammenpassen. Daf?r wird ein Fehlerwert wie RMSE gespeichert. Router mit hohem Fehler sind f?r die sp?tere Route weniger verlaesslich. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/localization_logic.py src/route_estimation.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/triangulated_access_points.csv data/processed/network_observations.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Qualitaetswerte in triangulated_access_points.csv Qualitaetsfilter f?r Route-Comparison |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Wie gut ist die Router-Sch?tzung?

Visual: guter Kreis-Schnitt vs. verstreute Kreise

Merksatz: scan_count >= 3 ist nur die Mindestbedingung

Sprechtext: Hier sollte man klar sagen: Viele Messungen helfen, aber der Kalibrierungsfehler ist entscheidend f?r die praktische Qualitaet.

## 8. Aus jedem Scan einen WLAN-Fingerabdruck machen

Einfacher Zweck: Ein Zeitpunkt wird als Muster aus vielen WLAN-Signalen beschrieben.

| Was wird gemacht? | Ein Scan enthaelt mehrere SSID+BSSID-Werte. Zu jedem sichtbaren Netzwerk gehoert ein RSSI-Wert. Dieses Muster ist der WLAN-Fingerabdruck. Nur ausreichend oft gesehene Netzwerke werden f?r die Route genutzt. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv data/processed/scan_summary.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Grundlage f?r data/processed/route_comparison_wknn.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Aus jedem Scan einen WLAN-Fingerabdruck machen

Visual: Scan mit AP_1:-62, AP_2:-75, AP_3:-80

Kurzer Hinweis: mehrere Signale sind stabiler als ein Signal

Sprechtext: Das ist der ?bergang von der Router-Logik zur Laufweg-Logik: Wir betrachten ganze WLAN-Muster.

## 9. WLAN-Position aus ?hnlichen alten Scans sch?tzen

Einfacher Zweck: Der aktuelle Scan wird mit bekannten WLAN-Mustern verglichen.

| Was wird gemacht? | Ein Scan wird mit alten Referenzscans verglichen. Die ?hnlichsten Fingerprints werden gesucht. ?hnlichere Scans bekommen ein hoeheres Gewicht. Daraus entsteht eine gesch?tzte WLAN-Position. Das Verfahren heisst WKNN: Weighted K-Nearest Neighbors. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv Vorbereitete Scan- und Netzwerkdaten |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/route_comparison_wknn.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Wo bin ich laut WLAN-Muster?

Visual: aktueller Scan -> ?hnliche Referenzscans -> gewichtete Position

Kleiner Begriff unten: WKNN

Sprechtext: WKNN ist f?r die Demo gut erkl?rbar: Wir suchen alte Scans, die funktechnisch ?hnlich aussehen.

## 10. WLAN-Laufweg glaetten

Einfacher Zweck: Einzelne schlechte RSSI-Spruenge sollen die Route nicht zerreissen.

| Was wird gemacht? | Einzelne WLAN-Sch?tzungen koennen stark springen. RSSI schwankt durch Umgebung, Menschen, Gebaeude und Messfehler. Die Route wird zeitlich geglaettet. Dadurch wird der Verlauf plausibler und stabiler. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/route_comparison_wknn.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Geglaettete WLAN-Punkte Weiterverarbeitung zu route_comparison_wknn_clean.csv und route_comparison_wknn_matched.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: WLAN-Laufweg glaetten

Visual: springende Punkte -> ruhigere Linie

Kurzsatz: einzelne Ausrei?er sollen nicht dominieren

Sprechtext: Diese Folie erkl?rt, warum aus Punkt-Sch?tzungen eine lesbare Route wird.

## 11. Begehbare Wege aus der Karte laden

Einfacher Zweck: Die Software weiss, wo Menschen realistisch laufen koennen.

| Was wird gemacht? | Die OSM-Datei wird geladen. Begehbare Stra?en, Fu?wege und Fussgaengerbereiche werden erkannt. Diese Wege werden f?r Snapping und Map-Matching genutzt. Die Karte dient auch als visuelle Grundlage in der App. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/road_constraints.py src/visualize_wifi_data.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/raw/map_innenstadt.osm |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Interne Weggeometrien f?r GPS- und WLAN-Matching Kartenhintergrund in der App |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Begehbare Wege aus der Karte laden

Visual: OSM-Karte -> Wegenetz

Unten: data/raw/map_innenstadt.osm

Sprechtext: Diese Folie verbindet Lokalisierung mit der realen Umgebung: Nicht jeder mathematische Punkt ist ein plausibler Laufpunkt.

## 12. GPS-Route auf echte Wege setzen

Einfacher Zweck: Auch GPS ist verrauscht und wird f?r einen faireren Vergleich bereinigt.

| Was wird gemacht? | Roh-GPS kann neben dem echten Weg liegen. GPS wird daher nicht blind als perfekte Wahrheit verwendet. Die GPS-Punkte werden auf plausible begehbare OSM-Wege gesetzt. Roh-GPS bleibt separat gespeichert. Die gematchte GPS-Route ist die Referenz f?r den Vergleich. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/road_constraints.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | GPS-Koordinaten aus data/processed/wifi_scans_clean.csv data/raw/map_innenstadt.osm |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/gps_route_raw.csv data/processed/gps_route_matched.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: GPS-Route auf echte Wege setzen

Visual: Roh-GPS neben Weg -> rote Route auf Weg

Hinweis: Rohdaten bleiben erhalten

Sprechtext: Damit ist der Vergleich fachlich sauberer: Wir vergleichen nicht verrauschtes Roh-GPS gegen gesnappte WLAN-Punkte.

## 13. WLAN-Route auf echte Wege setzen

Einfacher Zweck: Die WLAN-Sch?tzung wird auf plausible Laufwege gelegt.

| Was wird gemacht? | Die freie WLAN-Sch?tzung kann neben Stra?e oder Fu?weg liegen. Da die Person draussen l?uft, wird die Position auf begehbare Wege gesetzt. Der Verlauf wird route-aware betrachtet, damit die Route nicht unlogisch springt. Ausrei?er werden getrennt dokumentiert. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/road_constraints.py src/route_estimation.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/route_comparison_wknn.csv data/raw/map_innenstadt.osm |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/route_comparison_wknn_matched.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_outliers.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: WLAN-Route auf echte Wege setzen

Visual: blaue Rohpunkte -> blaue Route auf Wegen

Merksatz: Nutzer wird gesnappt, Router nicht

Sprechtext: Hier kann man nochmal die wichtige Projektregel nennen: Nutzerpositionen auf Wege, Routerstandorte nicht.

## 14. GPS-Laufweg und WLAN-Laufweg vergleichen

Einfacher Zweck: Der technische Endtest berechnet die Abweichung zwischen beiden Routen.

| Was wird gemacht? | F?r jeden Vergleichspunkt gibt es eine GPS-Position und eine WLAN-Position. Die Distanz zwischen beiden wird in Metern berechnet. Qualitaetswerte werden mitgespeichert. Die App kann daraus Karte und Kennzahlen anzeigen. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py src/evaluation.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/gps_route_matched.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_outliers.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: GPS-Laufweg und WLAN-Laufweg vergleichen

Visual: rote Route + blaue Route + orange Fehlerlinien

Unten: Fehler in Metern

Sprechtext: Das ist der Zielpunkt der technischen Kette: Jetzt sieht man, wie weit WLAN von der Referenzroute abweicht.

## 15. Schlechte Messpunkte aus der Demo ausblenden

Einfacher Zweck: Die Hauptansicht zeigt die verlaesslicheren Abschnitte, ohne Rohdaten zu loeschen.

| Was wird gemacht? | Punkte mit schwacher Routergrundlage werden markiert. Punkte mit hohem RMSE oder hohem Fehler werden markiert. F?r die Demo bleiben bessere Abschnitte sichtbar. Entfernte Punkte werden mit Grund in Outlier-Dateien gespeichert. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/route_comparison_wknn_matched.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_outliers.csv |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Unzuverlaessige Punkte getrennt speichern

Visual: alle Punkte -> Clean-Route + Outlier-Liste

Beispiele: weak_router_support, high_rmse, high_error

Sprechtext: Wichtig f?r Rueckfragen: Ausrei?er werden nicht geloescht, sondern nachvollziehbar separat abgelegt.

## 16. Laufweg-Vergleich in der App anzeigen

Einfacher Zweck: Die vorberechneten Ergebnisse werden als Karte sichtbar.

| Was wird gemacht? | Die App laedt fertige CSV-Dateien aus data/processed/. Die GPS-Route wird rot angezeigt. Die WLAN-Route wird blau angezeigt. Orange Linien zeigen die Fehler zwischen GPS und WLAN. Pfeile zeigen die Laufrichtung. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | app.py src/visualize_wifi_data.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/gps_route_raw.csv data/processed/gps_route_matched.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_outliers.csv data/raw/map_innenstadt.osm |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Keine neuen Daten; Anzeige im Streamlit-Tab Laufweg-Vergleich. |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Laufweg-Vergleich in der App anzeigen

Grosser Screenshot der App

Rechts kleine Legende: rot GPS, blau WLAN, orange Fehler

Sprechtext: Diese Folie ist ideal f?r die Live-Demo: Erst erkl?ren, dann direkt im Browser zeigen.

## 17. Wie genau war die WLAN-Route?

Einfacher Zweck: Die Abweichung wird mit Kennzahlen bewertet.

| Was wird gemacht? | Die App zaehlt die verwendeten Vergleichspunkte. Sie berechnet Median-Fehler, 90-Prozent-Fehler und Maximalfehler. Die Werte zeigen, wie gut die WLAN-Route auf den verlaesslicheren Abschnitten ist. Aktueller strenger Demo-Filter nutzt median_router_rmse_m <= 15 m. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | app.py src/evaluation.py src/route_estimation.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Kennzahlen in der App Aktuell ca. 39 Scans, Median ca. 14.0 m, 90%-Fehler ca. 36.5 m, Maximalfehler ca. 42.1 m |

### Vorschlag f?r die PPT-Folie

Titel: Wie genau war die WLAN-Route?

Vier Kennzahl-Kacheln

Darunter kurzer Hinweis: strenge Demo-Ansicht zeigt verlaesslichere Abschnitte

Sprechtext: Diese Werte nicht als perfekte Genauigkeit verkaufen, sondern als nachvollziehbares Ergebnis f?r gut kalibrierte Abschnitte.

# 3. Kompakter PPT-Vorschlag

Wenn die Praesentation nicht zu lang werden soll, koennen die technischen Details auf zehn Folien zusammengefasst werden. Die Detailpunkte aus Kapitel 2 dienen dann als Sprecher-Notizen oder Backup-Folien.

| Folie | Einfacher Titel | Was passiert? | Python | Dateien / Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rohdaten einlesen | WiGLE-CSV laden und Metazeile behandeln | load_wifi_csv.py | WigleWifi_20260408161721.csv |
| 2 | WLAN-Daten bereinigen | Nur WIFI, ung?ltige Zeiten entfernen, Spalten vereinheitlichen | preprocess_wifi_data.py | wifi_scans_clean.csv |
| 3 | WLAN-Netze eindeutig erkennen | SSID + BSSID wird zur network_id | preprocess_wifi_data.py | wifi_scans_clean.csv, network_summary.csv |
| 4 | Scans bilden | Einzelne WLAN-Zeilen zu Messzeitpunkten gruppieren | preprocess_wifi_data.py, project_pipeline.py | scan_summary.csv |
| 5 | Router-Standorte sch?tzen | RSSI -> Radius, Kreise kombinieren, AP-Position speichern | localization_logic.py, project_pipeline.py | triangulated_access_points.csv |
| 6 | WLAN-Position sch?tzen | WKNN vergleicht WLAN-Fingerabdruecke | route_estimation.py | route_comparison_wknn.csv |
| 7 | Routen glaetten | WLAN-Spruenge reduzieren und Route stabilisieren | route_estimation.py | route_comparison_wknn_clean.csv |
| 8 | GPS und WLAN auf Wege setzen | OSM-Map-Matching f?r beide Routen | road_constraints.py, project_pipeline.py | gps_route_matched.csv, route_comparison_wknn_matched.csv |
| 9 | Laufwege vergleichen | Fehler zwischen GPS und WLAN in Metern berechnen | route_estimation.py, evaluation.py | route_comparison_wknn_matched_clean.csv |
| 10 | Ergebnis anzeigen | App zeigt GPS rot, WLAN blau, Fehler orange | app.py, visualize_wifi_data.py | Streamlit-Tab Laufweg-Vergleich |

## Empfohlene Foliengestaltung

Pro Folie maximal ein Hauptprozess, nicht mehrere technische Themen mischen.

Titel immer als einfache Handlung formulieren: zum Beispiel 'Router-Standorte sch?tzen' statt 'Access-Point-Kalibrierung'.

Links ein einfaches Prozessbild oder Screenshot, rechts 3 bis 5 Stichpunkte.

Unten klein: zustaendige Python-Dateien und wichtigste Ergebnisdatei.

Fachbegriffe wie WKNN, RMSE oder Map-Matching erst im Sprechtext erkl?ren.

## Farblogik f?r die PPT

Blau: WLAN-Sch?tzung und technische Pipeline.

Rot: GPS-Referenzroute.

Orange: Fehlerlinien oder Ausrei?er.

Grau: Rohdaten, Zwischendateien und technische Hinweise.

## Kurzer Abschluss-Sprechtext

Die technische Kette zeigt, wie aus WiGLE-Rohdaten ein nachvollziehbarer Laufweg-Vergleich entsteht: Zuerst werden die Daten bereinigt, dann werden Netzwerke eindeutig modelliert, Router ungefaehr kalibriert, WLAN-Fingerabdruecke verglichen, beide Routen auf OSM-Wege gesetzt und am Ende die Abweichung zwischen GPS und WLAN gemessen. Die App zeigt diesen Endtest visuell und die Tests sichern die wichtigsten Pipeline-Schritte automatisch ab.