Technischer Teil der Präsentation

Vom WiGLE-Datensatz bis zum Laufweg-Vergleich

Projekt: WiFi-basierte Outdoor-Lokalisierung
Repository: 2026_ss_se_wifi_team2

Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument beschreibt Schritt für Schritt den technischen Ablauf, der zum Laufweg-Vergleich in der App führt. Dazu enthält es einfache Folientitel, die zuständigen Python-Dateien, die bearbeiteten Daten und einen Layoutvorschlag für die PowerPoint-Präsentation.

# 1. Technischer Gesamtüberblick

Der technische Teil sollte als klare Verarbeitungskette erzählt werden. Jede Folie beantwortet dieselben Fragen: Was passiert hier, warum ist das nötig, welcher Code ist zuständig und welche Datei entsteht daraus?

| Rohdaten | Bereinigung | Router schätzen | WLAN-Route | Map-Matching | Vergleich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WiGLE CSV OSM | WIFI filtern Scans bilden | RSSI-Kreise AP-Positionen | WKNN Glaettung | GPS und WLAN auf Wege | Fehler in m App-Karte |

Merksatz für die Präsentation: GPS wird im Laufweg-Vergleich als Referenz genutzt. Die WLAN-Route entsteht aus WLAN-Mustern, vorbereiteten Kalibrierungsdaten und OSM-Wegeinformationen.

# 2. Ausfuehrliche technische Foliengliederung

## 1. Rohdaten aus WiGLE einlesen

Einfacher Zweck: Die Messdatei wird korrekt in Python geladen.

| Was wird gemacht? | Die WiGLE-CSV aus data/raw/ wird geladen. Die zusaetzliche WiGLE-Metazeile wird erkannt. Die echte Headerzeile wird als Tabellenkopf verwendet. Die Daten werden an die Pipeline weitergegeben. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/load_wifi_csv.py main.py als Einstieg der Pipeline |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/raw/WigleWifi_20260408161721.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Noch keine finale CSV; gelesene Rohdaten werden intern weitergegeben. |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Rohdaten aus WiGLE einlesen

Links: Mini-Screenshot/CSV-Symbol

Rechts: 4 kurze Schritte

Unten: zuständige Datei src/load_wifi_csv.py

Sprechtext: Hier erklären wir, dass schon der Import wichtig ist, weil WiGLE keine ganz normale CSV ohne Zusatzzeile liefert.

## 2. WLAN-Messdaten bereinigen

Einfacher Zweck: Aus gemischten Rohdaten werden saubere WLAN-Daten.

| Was wird gemacht? | Nur Eintraege mit Type = WIFI bleiben erhalten. Ungueltige Zeitstempel wie 1970-01-01 werden entfernt. Zeilen ohne SSID, BSSID oder RSSI werden entfernt. Spaltennamen werden in ein internes Schema gebracht. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/preprocess_wifi_data.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | Geladene WiGLE-Rohdaten data/raw/WigleWifi_20260408161721.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/wifi_scans_clean.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: WLAN-Messdaten bereinigen

Drei Filter als Icons: WIFI, Zeit, Pflichtfelder

Kleine Tabelle: WiGLE-Spalte -> interne Spalte

Sprechtext: Der Professor soll erkennen: Wir rechnen nicht direkt auf Rohdaten, sondern schaffen erst eine verlaessliche Arbeitsgrundlage.

## 3. Ein WLAN-Netz eindeutig erkennen

Einfacher Zweck: Ein Router/Access Point wird nicht nur über den Namen erkannt.

| Was wird gemacht? | SSID allein reicht nicht, weil Namen wie eduroam mehrfach vorkommen können. BSSID/MAC allein ist technisch, aber ohne Netzwerknamen schwerer verstaendlich. Darum wird SSID + BSSID als network_id verwendet. Diese network_id ist die zentrale Netzwerkeinheit im Projekt. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/preprocess_wifi_data.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | network_id-Spalte in wifi_scans_clean.csv network_id in network_observations.csv network_id in network_summary.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Ein WLAN-Netz eindeutig erkennen

Visual: SSID + BSSID -> network_id

Kurzes Beispiel mit eduroam + MAC-Adresse

Sprechtext: Das ist eine der wichtigsten Modellierungsentscheidungen. Ohne sie wuerden mehrere Access Points mit gleichem Namen vermischt.

## 4. Einzelne WLAN-Zeilen zu Scans zusammenfassen

Einfacher Zweck: Aus vielen Einzelzeilen wird ein Messzeitpunkt mit WLAN-Fingerabdruck.

| Was wird gemacht? | Ein Scan besteht aus mehreren sichtbaren WLAN-Netzen zu einem Zeitpunkt. Jeder Scan bekommt eine scan_id. Pro Scan werden Zeit, Position und sichtbare Netzwerke zusammengefasst. Damit kann spaeter die Route punktweise verglichen werden. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/preprocess_wifi_data.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/scan_summary.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Einzelne WLAN-Zeilen zu Scans zusammenfassen

Visual: mehrere AP-Zeilen -> ein Scan-Kasten

Unten: scan_id als technischer Schluessel

Sprechtext: Ein Laufweg besteht nicht aus einzelnen Routerzeilen, sondern aus einer zeitlichen Folge von Scans.

## 5. Signalstärke in einen Radius umrechnen

Einfacher Zweck: RSSI wird als grobe Entfernungsidee nutzbar gemacht.

| Was wird gemacht? | RSSI beschreibt die Signalstärke in dBm. Starkes Signal bedeutet meistens kleinerer Abstand. Schwaches Signal bedeutet meistens größerer Abstand. Daraus wird ein unsicherer Radius berechnet. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/localization_logic.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | RSSI-Werte aus data/processed/wifi_scans_clean.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Radiuswerte für Router-Schätzung Radiuswerte für Standort-Schätzung Radiuskreise in der App |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Signalstärke in Radius umrechnen

Visual: -50 dBm -> kleiner Kreis, -80 dBm -> großer Kreis

Hinweis: keine exakte Distanz

Sprechtext: RSSI ist wie Lautstärke. Es ist verrauscht, aber als grobe Richtung für Nähe und Entfernung brauchbar.

## 6. Router-Standorte aus WLAN-Messungen schätzen

Einfacher Zweck: Wir finden, wo ein Router ungefähr stehen koennte.

| Was wird gemacht? | Für eine SSID+BSSID werden alle Messpunkte gesammelt. Jeder Messpunkt liefert GPS-Position, RSSI und Radius. Um jeden Messpunkt entsteht ein Kreis. Die Software sucht den Punkt, der am besten zu allen Kreisen passt. Router werden nicht auf Straßen gesnappt, weil sie in Gebäuden liegen können. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/localization_logic.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv data/processed/network_observations.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/network_observations.csv data/processed/network_summary.csv data/processed/triangulated_access_points.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Wo stehen die Router ungefähr?

Visual: drei Messpunkte mit Kreisen -> geschätzter Routerpunkt

Unten: Ergebnisdatei triangulated_access_points.csv

Sprechtext: Das ist die Router-Standort-Schätzung. Wichtig ist die Formulierung ungefähr, weil RSSI keine exakte Vermessung ist.

## 7. Prüfen, wie gut die Router-Schätzung ist

Einfacher Zweck: Nicht jeder geschätzte Router ist gleich verlaesslich.

| Was wird gemacht? | Mindestens 3 Scans sind die Mindestbedingung für eine regulaere Schätzung. Zusätzlich wird geprüft, wie gut die Kreise zusammenpassen. Dafür wird ein Fehlerwert wie RMSE gespeichert. Router mit hohem Fehler sind für die spaetere Route weniger verlaesslich. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/localization_logic.py src/route_estimation.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/triangulated_access_points.csv data/processed/network_observations.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Qualitätswerte in triangulated_access_points.csv Qualitätsfilter für Route-Comparison |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Wie gut ist die Router-Schätzung?

Visual: guter Kreis-Schnitt vs. verstreute Kreise

Merksatz: scan_count >= 3 ist nur die Mindestbedingung

Sprechtext: Hier sollte man klar sagen: Viele Messungen helfen, aber der Kalibrierungsfehler ist entscheidend für die praktische Qualität.

## 8. Aus jedem Scan einen WLAN-Fingerabdruck machen

Einfacher Zweck: Ein Zeitpunkt wird als Muster aus vielen WLAN-Signalen beschrieben.

| Was wird gemacht? | Ein Scan enthält mehrere SSID+BSSID-Werte. Zu jedem sichtbaren Netzwerk gehoert ein RSSI-Wert. Dieses Muster ist der WLAN-Fingerabdruck. Nur ausreichend oft gesehene Netzwerke werden für die Route genutzt. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv data/processed/scan_summary.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Grundlage für data/processed/route_comparison_wknn.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Aus jedem Scan einen WLAN-Fingerabdruck machen

Visual: Scan mit AP_1:-62, AP_2:-75, AP_3:-80

Kurzer Hinweis: mehrere Signale sind stabiler als ein Signal

Sprechtext: Das ist der Übergang von der Router-Logik zur Laufweg-Logik: Wir betrachten ganze WLAN-Muster.

## 9. WLAN-Position aus ähnlichen alten Scans schätzen

Einfacher Zweck: Der aktuelle Scan wird mit bekannten WLAN-Mustern verglichen.

| Was wird gemacht? | Ein Scan wird mit alten Referenzscans verglichen. Die ähnlichsten Fingerprints werden gesucht. Ähnlichere Scans bekommen ein höheres Gewicht. Daraus entsteht eine geschätzte WLAN-Position. Das Verfahren heißt WKNN: Weighted K-Nearest Neighbors. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/wifi_scans_clean.csv Vorbereitete Scan- und Netzwerkdaten |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/route_comparison_wknn.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Wo bin ich laut WLAN-Muster?

Visual: aktueller Scan -> ähnliche Referenzscans -> gewichtete Position

Kleiner Begriff unten: WKNN

Sprechtext: WKNN ist für die Demo gut erklaerbar: Wir suchen alte Scans, die funktechnisch ähnlich aussehen.

## 10. WLAN-Laufweg glaetten

Einfacher Zweck: Einzelne schlechte RSSI-Spruenge sollen die Route nicht zerreissen.

| Was wird gemacht? | Einzelne WLAN-Schätzungen können stark springen. RSSI schwankt durch Umgebung, Menschen, Gebäude und Messfehler. Die Route wird zeitlich geglaettet. Dadurch wird der Verlauf plausibler und stabiler. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/route_comparison_wknn.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Geglaettete WLAN-Punkte Weiterverarbeitung zu route_comparison_wknn_clean.csv und route_comparison_wknn_matched.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: WLAN-Laufweg glaetten

Visual: springende Punkte -> ruhigere Linie

Kurzsatz: einzelne Ausreißer sollen nicht dominieren

Sprechtext: Diese Folie erklärt, warum aus Punkt-Schätzungen eine lesbare Route wird.

## 11. Begehbare Wege aus der Karte laden

Einfacher Zweck: Die Software weiss, wo Menschen realistisch laufen können.

| Was wird gemacht? | Die OSM-Datei wird geladen. Begehbare Straßen, Fußwege und Fußgängerbereiche werden erkannt. Diese Wege werden für Snapping und Map-Matching genutzt. Die Karte dient auch als visuelle Grundlage in der App. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/road_constraints.py src/visualize_wifi_data.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/raw/map_innenstadt.osm |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Interne Weggeometrien für GPS- und WLAN-Matching Kartenhintergrund in der App |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Begehbare Wege aus der Karte laden

Visual: OSM-Karte -> Wegenetz

Unten: data/raw/map_innenstadt.osm

Sprechtext: Diese Folie verbindet Lokalisierung mit der realen Umgebung: Nicht jeder mathematische Punkt ist ein plausibler Laufpunkt.

## 12. GPS-Route auf echte Wege setzen

Einfacher Zweck: Auch GPS ist verrauscht und wird für einen faireren Vergleich bereinigt.

| Was wird gemacht? | Roh-GPS kann neben dem echten Weg liegen. GPS wird daher nicht blind als perfekte Wahrheit verwendet. Die GPS-Punkte werden auf plausible begehbare OSM-Wege gesetzt. Roh-GPS bleibt separat gespeichert. Die gematchte GPS-Route ist die Referenz für den Vergleich. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/road_constraints.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | GPS-Koordinaten aus data/processed/wifi_scans_clean.csv data/raw/map_innenstadt.osm |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/gps_route_raw.csv data/processed/gps_route_matched.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: GPS-Route auf echte Wege setzen

Visual: Roh-GPS neben Weg -> rote Route auf Weg

Hinweis: Rohdaten bleiben erhalten

Sprechtext: Damit ist der Vergleich fachlich sauberer: Wir vergleichen nicht verrauschtes Roh-GPS gegen gesnappte WLAN-Punkte.

## 13. WLAN-Route auf echte Wege setzen

Einfacher Zweck: Die WLAN-Schätzung wird auf plausible Laufwege gelegt.

| Was wird gemacht? | Die freie WLAN-Schätzung kann neben Straße oder Fußweg liegen. Da die Person draußen laeuft, wird die Position auf begehbare Wege gesetzt. Der Verlauf wird route-aware betrachtet, damit die Route nicht unlogisch springt. Ausreißer werden getrennt dokumentiert. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/road_constraints.py src/route_estimation.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/route_comparison_wknn.csv data/raw/map_innenstadt.osm |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/route_comparison_wknn_matched.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_outliers.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: WLAN-Route auf echte Wege setzen

Visual: blaue Rohpunkte -> blaue Route auf Wegen

Merksatz: Nutzer wird gesnappt, Router nicht

Sprechtext: Hier kann man nochmal die wichtige Projektregel nennen: Nutzerpositionen auf Wege, Routerstandorte nicht.

## 14. GPS-Laufweg und WLAN-Laufweg vergleichen

Einfacher Zweck: Der technische Endtest berechnet die Abweichung zwischen beiden Routen.

| Was wird gemacht? | Für jeden Vergleichspunkt gibt es eine GPS-Position und eine WLAN-Position. Die Distanz zwischen beiden wird in Metern berechnet. Qualitätswerte werden mitgespeichert. Die App kann daraus Karte und Kennzahlen anzeigen. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py src/evaluation.py src/project_pipeline.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/gps_route_matched.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_outliers.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: GPS-Laufweg und WLAN-Laufweg vergleichen

Visual: rote Route + blaue Route + orange Fehlerlinien

Unten: Fehler in Metern

Sprechtext: Das ist der Zielpunkt der technischen Kette: Jetzt sieht man, wie weit WLAN von der Referenzroute abweicht.

## 15. Schlechte Messpunkte aus der Demo ausblenden

Einfacher Zweck: Die Hauptansicht zeigt die verlaesslicheren Abschnitte, ohne Rohdaten zu loeschen.

| Was wird gemacht? | Punkte mit schwacher Routergrundlage werden markiert. Punkte mit hohem RMSE oder hohem Fehler werden markiert. Für die Demo bleiben bessere Abschnitte sichtbar. Entfernte Punkte werden mit Grund in Outlier-Dateien gespeichert. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | src/route_estimation.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/route_comparison_wknn_matched.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_outliers.csv |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Unzuverlaessige Punkte getrennt speichern

Visual: alle Punkte -> Clean-Route + Outlier-Liste

Beispiele: weak_router_support, high_rmse, high_error

Sprechtext: Wichtig für Rückfragen: Ausreißer werden nicht gelöscht, sondern nachvollziehbar separat abgelegt.

## 16. Laufweg-Vergleich in der App anzeigen

Einfacher Zweck: Die vorberechneten Ergebnisse werden als Karte sichtbar.

| Was wird gemacht? | Die App lädt fertige CSV-Dateien aus data/processed/. Die GPS-Route wird rot angezeigt. Die WLAN-Route wird blau angezeigt. Orange Linien zeigen die Fehler zwischen GPS und WLAN. Pfeile zeigen die Laufrichtung. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | app.py src/visualize_wifi_data.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/gps_route_raw.csv data/processed/gps_route_matched.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv data/processed/route_comparison_wknn_matched_outliers.csv data/raw/map_innenstadt.osm |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Keine neuen Daten; Anzeige im Streamlit-Tab Laufweg-Vergleich. |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Laufweg-Vergleich in der App anzeigen

Grosser Screenshot der App

Rechts kleine Legende: rot GPS, blau WLAN, orange Fehler

Sprechtext: Diese Folie ist ideal für die Live-Demo: Erst erklären, dann direkt im Browser zeigen.

## 17. Wie genau war die WLAN-Route?

Einfacher Zweck: Die Abweichung wird mit Kennzahlen bewertet.

| Was wird gemacht? | Die App zaehlt die verwendeten Vergleichspunkte. Sie berechnet Median-Fehler, 90-Prozent-Fehler und Maximalfehler. Die Werte zeigen, wie gut die WLAN-Route auf den verlaesslicheren Abschnitten ist. Aktueller strenger Demo-Filter nutzt median_router_rmse_m <= 15 m. |
| --- | --- |
| Zustaendige Python-Dateien | app.py src/evaluation.py src/route_estimation.py |
| Eingabe / bearbeitete Dateien | data/processed/route_comparison_wknn_matched_clean.csv |
| Erzeugte Dateien / Ergebnis | Kennzahlen in der App Aktuell ca. 39 Scans, Median ca. 14.0 m, 90%-Fehler ca. 36.5 m, Maximalfehler ca. 42.1 m |

### Vorschlag für die PPT-Folie

Titel: Wie genau war die WLAN-Route?

Vier Kennzahl-Kacheln

Darunter kurzer Hinweis: strenge Demo-Ansicht zeigt verlaesslichere Abschnitte

Sprechtext: Diese Werte nicht als perfekte Genauigkeit verkaufen, sondern als nachvollziehbares Ergebnis für gut kalibrierte Abschnitte.

# 3. Kompakter PPT-Vorschlag

Wenn die Präsentation nicht zu lang werden soll, können die technischen Details auf zehn Folien zusammengefasst werden. Die Detailpunkte aus Kapitel 2 dienen dann als Sprecher-Notizen oder Backup-Folien.

| Folie | Einfacher Titel | Was passiert? | Python | Dateien / Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rohdaten einlesen | WiGLE-CSV laden und Metazeile behandeln | load_wifi_csv.py | WigleWifi_20260408161721.csv |
| 2 | WLAN-Daten bereinigen | Nur WIFI, ungueltige Zeiten entfernen, Spalten vereinheitlichen | preprocess_wifi_data.py | wifi_scans_clean.csv |
| 3 | WLAN-Netze eindeutig erkennen | SSID + BSSID wird zur network_id | preprocess_wifi_data.py | wifi_scans_clean.csv, network_summary.csv |
| 4 | Scans bilden | Einzelne WLAN-Zeilen zu Messzeitpunkten gruppieren | preprocess_wifi_data.py, project_pipeline.py | scan_summary.csv |
| 5 | Router-Standorte schätzen | RSSI -> Radius, Kreise kombinieren, AP-Position speichern | localization_logic.py, project_pipeline.py | triangulated_access_points.csv |
| 6 | WLAN-Position schätzen | WKNN vergleicht WLAN-Fingerabdruecke | route_estimation.py | route_comparison_wknn.csv |
| 7 | Routen glaetten | WLAN-Spruenge reduzieren und Route stabilisieren | route_estimation.py | route_comparison_wknn_clean.csv |
| 8 | GPS und WLAN auf Wege setzen | OSM-Map-Matching für beide Routen | road_constraints.py, project_pipeline.py | gps_route_matched.csv, route_comparison_wknn_matched.csv |
| 9 | Laufwege vergleichen | Fehler zwischen GPS und WLAN in Metern berechnen | route_estimation.py, evaluation.py | route_comparison_wknn_matched_clean.csv |
| 10 | Ergebnis anzeigen | App zeigt GPS rot, WLAN blau, Fehler orange | app.py, visualize_wifi_data.py | Streamlit-Tab Laufweg-Vergleich |

## Empfohlene Foliengestaltung

Pro Folie maximal ein Hauptprozess, nicht mehrere technische Themen mischen.

Titel immer als einfache Handlung formulieren: zum Beispiel 'Router-Standorte schätzen' statt 'Access-Point-Kalibrierung'.

Links ein einfaches Prozessbild oder Screenshot, rechts 3 bis 5 Stichpunkte.

Unten klein: zuständige Python-Dateien und wichtigste Ergebnisdatei.

Fachbegriffe wie WKNN, RMSE oder Map-Matching erst im Sprechtext erklären.

## Farblogik für die PPT

Blau: WLAN-Schätzung und technische Pipeline.

Rot: GPS-Referenzroute.

Orange: Fehlerlinien oder Ausreißer.

Grau: Rohdaten, Zwischendateien und technische Hinweise.

## Kurzer Abschluss-Sprechtext

Die technische Kette zeigt, wie aus WiGLE-Rohdaten ein nachvollziehbarer Laufweg-Vergleich entsteht: Zuerst werden die Daten bereinigt, dann werden Netzwerke eindeutig modelliert, Router ungefähr kalibriert, WLAN-Fingerabdruecke verglichen, beide Routen auf OSM-Wege gesetzt und am Ende die Abweichung zwischen GPS und WLAN gemessen. Die App zeigt diesen Endtest visuell und die Tests sichern die wichtigsten Pipeline-Schritte automatisch ab.